FACULTATEA DE ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAȚII ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

PSV

RECUNOAȘTEREA AUTOMATĂ A VOCII ÎN CONDIȚII EXTREME

PROFESOR COORDONATOR: DR.ING. GIURGIU MIRCEA

STUDENT: BALEA ADRIANA-NICOLETA

GRUPA: 2242

Recunoașterea automată a vocii în condiții extreme

Balea Adriana-Nicoleta 
Technical University of Cluj-Napoca
balea.ad.adriana@student.utcluj.ro

Abstract— Recunoașterea automată a vorbirii (ASR) este fundamentală pentru aplicațiile vocale moderne, însă performanța acestor sisteme scade considerabil în medii acustice zgomotoase. În ciuda progreselor recente în rețele neuronale și modele preantrenate, cum este Wav2Vec2.0, robustețea acestor soluții este adesea compromisă de zgomotul de fundal sau distorsiuni. Acest proiect evaluează comportamentul modelului Wav2Vec2.0 în condiții acustice extreme, folosind subsetul test-clean din setul de date NoiseLibriSpeech. Trei metode de reducere a zgomotului — filtrare trece-jos, spectral gating și algoritmul noisereduce — sunt aplicate ca etapă de preprocesare. Performanța sistemului este măsurată prin metrica Word Error Rate (WER), estimarea SNR intre semnalul original cu zgomot si cel filtrat, și metrica Character Error Rate (CER), comparând transcrierile generate cu referințele corecte. Rezultatele experimentale arată că anumite tehnici contribuie la scăderea semnificativă a erorii. Studiul subliniază importanța preprocesării audio în creșterea robusteții sistemelor ASR în scenarii reale.

Keywords—ASR, metode de reducere a zgomotului, preprocesare, filtrare

# Introducere

Recunoașterea automată a vorbirii (ASR) a cunoscut progrese considerabile în ultimii ani, în principal datorită dezvoltării rețelelor neuronale profunde și a modelelor preantrenate pe seturi mari de date audio. Un exemplu notabil este Wav2Vec2.0, un model de tip end-to-end capabil să învețe reprezentări acustice relevante direct din unda sonoră, fără a necesita extragerea manuală a caracteristicilor. Aceste tehnologii au contribuit semnificativ la îmbunătățirea acurateței transcrierii automate, aducând performanța modelelor la un nivel comparabil cu cel uman în condiții ideale.Totuși, în ciuda acestor progrese, sistemele ASR continuă să fie vulnerabile la condiții acustice nefavorabile, cum ar fi zgomotul de fundal, ecoul, interferențele sau variațiile de calitate a înregistrării. Aceste condiții afectează direct semnalul de intrare, ducând la degradarea performanței de recunoaștere. În medii reale, cum sunt intersecțiile aglomerate, spațiile industriale sau compartimentele de transport în mișcare, aceste perturbări sunt frecvente și inevitabile. [1]

În acest context, proiectul de față își propune să investigheze impactul aplicării unor metode de reducere a zgomotului asupra performanței sistemului ASR Wav2Vec2.0 [2]. Mai precis, sunt comparate trei tehnici de preprocesare audio — filtrarea trece-jos, spectral gating și algoritmul noisereduce, aplicate anterior recunoașterii. Scopul este identificarea acelor metode care pot îmbunătăți acuratețea transcrierii automate în condiții acustice extreme, fără a compromite integritatea semnalului vocal.

# Stadiul actual

Recunoașterea automată a vorbirii (ASR) în medii zgomotoase reprezintă o provocare semnificativă în procesarea semnalelor vocale. Deși modelele moderne bazate pe învățare profundă, precum Wav2Vec 2.0, au revoluționat performanța ASR în spații lipsite de zgomot, robustețea acestor sisteme în medii reale rămâne limitată fără tehnici suplimentare de procesare a zgomotului. În literatura de specialitate, au fost explorate numeroase direcții pentru a îmbunătăți performanța sistemelor de recunoaștere automată a vorbirii (ASR) în condiții acustice dificile. Una dintre cele mai importante abordări vizează dezvoltarea de modele robuste la zgomot. Astfel, arhitecturi precum HuBERT și Whisper au fost antrenate pe seturi de date care includ zgomote reale sau artificiale, ceea ce le conferă o rezistență sporită în scenarii acustice complexe [3]. Totuși, eficiența acestor modele este strâns legată de distribuția și diversitatea tipurilor de zgomot prezente în datele de antrenament. O altă direcție esențială constă în aplicarea tehnicilor de preprocesare acustică, anterior etapei de recunoaștere. Reducerea zgomotului la nivelul semnalului audio a fost și rămâne una dintre cele mai utilizate metode. Printre soluțiile clasice se numără Spectral Subtraction, care presupune scăderea spectrului estimat al zgomotului din spectrul total, și Wiener Filtering, o tehnică adaptivă ce aplică o ponderare în funcție de raportul semnal-zgomot estimat. [4] În plus, tehnicile de augmentare a datelor joacă un rol important în creșterea robusteții modelelor în timpul antrenării. Metode precum SpecAugment, care implică distorsionarea spectrogramelor prin mascarea aleatorie a benzii de frecvență sau timp, precum și injectarea de zgomote sintetice, contribuie la generalizarea modelului și la rezistența sa la perturbări acustice. [5] Evaluarea performanței în astfel de contexte se realizează în mod obișnuit folosind metrica Word Error Rate (WER), care rămâne standardul de referință în domeniu. Cu toate acestea, în scenarii conversaționale sau aplicații specifice, sunt tot mai des utilizate și alte metrici complementare, precum Character Error Rate (CER) sau scoruri semantice care evaluează calitatea transcrierii dincolo de aspectele strict ortografice. [6]

Studiile recente indică faptul că nicio metodă singulară nu oferă robustețe universală. Combinarea modelelor de ultimă generație cu tehnici eficiente de preprocesare a semnalului oferă un compromis practic între performanță și complexitate. În acest context, proiectul de față explorează trei metode populare de reducere a zgomotului aplicate asupra unui model ASR preantrenat, în scopul evaluării comparative a impactului acestora asupra preciziei transcrierii în condiții extreme.

# metode propuse

În cadrul acestui proiect se urmărește realizarea recunoașterii automate a vorbirii (ASR) în condiții acustice dificile, unde semnalul audio este afectat de diferite tipuri de zgomot. Pentru a îmbunătăți precizia transcrierii, au fost aplicate trei metode de filtrare a semnalului înainte ca acesta să fie introdus în modelul preantrenat Wav2Vec2.0. Metodele utilizate — filtrare trece-jos, spectral gating și noisereduce — au rolul de a reduce zgomotul de fond și de a clarifica semnalul vocal, astfel încât modelul să poată recunoaște mai corect cuvintele rostite. [12]

A. Modelul preantrenat utilizat: Wav2Vec 2.0

Pentru recunoașterea automată a vorbirii, în cadrul acestui proiect a fost utilizat modelul Wav2Vec 2.0 dezvoltat de Facebook AI, în varianta sa preantrenată facebook/wav2vec2-large-960h, disponibilă prin biblioteca transformers. Acest model a fost ales datorită performanței sale remarcabile în transcrierea fiabilă a vorbirii în condiții curate și a flexibilității sale de a fi utilizat direct pentru inferență fără antrenare suplimentară. Wav2Vec 2.0 este un model de tip end-to-end, antrenat auto-supervizat pe mii de ore de date audio brute. Arhitectura sa este compusă din trei blocuri principale: primul este encoderul convoluțional, care transformă semnalul audio brut într-o secvență de reprezentări latente de nivel scăzut. Contextualizatorul Transformer procesează secvențele latente pentru a înțelege structura temporală și semantică a vorbirii, iar decodorul pentru recunoaștere CTC (Connectionist Temporal Classification) produce predicții de caractere care sunt ulterior decodate în text. Modelul folosit este deja antrenat pe 960 de ore de date audio (LibriSpeech), fiind capabil să recunoască vorbirea în limba engleză fără a necesita etape de fine-tuning. [2]

În cadrul unei implementări, modelul Wav2Vec2.0 este integrat într-un flux de procesare structurat, începând cu etapa de preprocesare audio. Fiecare fișier audio este mai întâi convertit la un semnal mono și resamplat la 16 kHz, aceasta fiind frecvența de eșantionare așteptată de modelul preantrenat. Ulterior, semnalul este procesat de componenta Wav2Vec2Processor, care are rolul de a normaliza amplitudinea și de a pregăti intrarea într-un format compatibil cu modelul de recunoaștere. După această etapă, semnalul este transmis în Wav2Vec2ForCTC, un model neuronal de tip end-to-end care, pe baza reprezentărilor extrase, returnează o secvență de scoruri logit asociate fiecărui caracter posibil. Aceste scoruri sunt ulterior procesate prin funcția argmax, iar secvența de indici rezultată este transformată în text prin decodare CTC (Connectionist Temporal Classification), permițând astfel generarea transcrierii finale. Utilizarea modelului Wav2Vec2.0 aduce mai multe avantaje semnificative. Fiind antrenat pe un volum mare de date (960 de ore de vorbire din LibriSpeech), modelul are capacitatea de a realiza transcrieri cu un grad ridicat de acuratețe, chiar și fără o etapă suplimentară de antrenare (fine-tuning). În plus, performanța sa rămâne competitivă și în condiții moderate de zgomot, ceea ce îl face potrivit pentru aplicații în medii acustice reale. [8] Din punct de vedere tehnic, integrarea sa în cadrul unui sistem de testare este relativ simplă, datorită suportului nativ oferit de bibliotecile transformers și torchaudio, ceea ce elimină nevoia unor implementări algoritmice complexe. Totuși, există și câteva limitări. Modelul nu este adaptiv în mod implicit la natura zgomotului prezent în fișierele de test, iar în cazul unor semnale acustice sever distorsionate, performanța poate fi afectată semnificativ. În plus, fără fine-tuning pe date specifice, modelul poate întâmpina dificultăți în a recunoaște vorbirea în contexte foarte diferite față de cele din setul său de antrenament inițial.

- B. Filtrarea trece-jos (Low-Pass Filtering):

- Filtrarea trece-jos este una dintre cele mai simple și eficiente metode de reducere a zgomotului de înaltă frecvență dintr-un semnal audio. Această tehnică permite trecerea frecvențelor joase — asociate în general cu conținutul vocal util — și atenuează frecvențele înalte, unde se regăsesc adesea zgomotele de fundal precum șuieratul, vibrațiile mecanice sau zgomotul electromagnetic. Filtrul trece-jos este un sistem LTI (linear și invariant în timp) care are ca scop atenuarea frecvențelor aflate peste o anumită valoare de prag, denumită frecvență de tăiere. Semnalul de intrare este trecut printr-un filtru digital de ordin n, al cărui comportament este definit prin funcții de transfer (tip Butterworth, Chebyshev etc.). În acest proiect, a fost utilizat un filtru Butterworth de ordinul 6, cu o frecvență de tăiere de 4000 Hz. [10] Butterworth este preferat deoarece asigură o tranziție lină între banda de trecere și banda de atenuare, fără oscilații în banda de trecere. Un filtru digital trece-jos este ilustrat în formula :

yn=k=0Mbkxn-k-k=1Nakyn-k       (1)

x[n] este semnalul de intrare (nescurtat),

y[n] este semnalul de ieșire (filtrat),

bk sunt coeficienții părții numeratoare (feedforward),

ak sunt coeficienții părții numitor (feedback),

M este ordinul numerătorului,

N este ordinul numitorului (ordinul filtrului). [20,21]

## Schema bloc a filtrului poate fi observată în figura 1:

Figura 1 – Schema bloc a unui FTJ. [10]

În contextul recunoașterii automate a vorbirii, frecvențele relevante pentru vorbirea umană se regăsesc în general sub 4000 Hz. De aceea, aplicarea unui filtru trece-jos cu această frecvență de tăiere permite păstrarea componentelor utile ale semnalului (formanții vocali) și eliminarea parțială a zgomotelor de înaltă frecvență. Totuși, această metodă este mai eficientă pentru zgomote cu spectru înalt și poate fi mai puțin eficientă dacă zgomotul se suprapune spectral cu vorbirea. [11]

C. Noisereduce

Noisereduce este o bibliotecă Python care implementează o tehnică de reducere a zgomotului bazată pe estimarea spectrului zgomotului și pe aplicarea unui filtru spectral adaptiv. Spre deosebire de filtrarea simplă, această metodă analizează întregul semnal pentru a separa componentele considerate zgomot de cele ale semnalului vocal. Este inspirată de tehnici precum spectral gating și Wiener filtering. Procesul începe prin aplicarea Transformatei Fourier Rapide de tip scurt (STFT) asupra semnalului audio, pentru a obține spectrograma acestuia — o reprezentare detaliată a distribuției energiei în funcție de frecvență și timp. Pe baza acestei reprezentări, se estimează o mască de zgomot, folosind fie regiuni liniștite ale semnalului (unde se presupune că nu există vorbire), fie spectrul minim global al semnalului, care reflectă componentele constante de energie asociate de obicei cu zgomotul de fond. [13]

Apoi, pentru fiecare componentă spectrală, se calculează o mască de atenuare în funcție de raportul semnal/zgomot estimat. Aceste valori determină cât de mult trebuie redusă energia pe fiecare frecvență, astfel încât componentele zgomotoase să fie eliminate, iar cele vocale să fie păstrate cât mai fidel.

Masca astfel obținută este aplicată asupra spectrului original, reducând selectiv componentele de zgomot. În final, semnalul filtrat este reconstruit în domeniul temporal prin aplicarea Transformatei Fourier inverse (iSTFT), rezultând un semnal audio mai curat, cu zgomot redus, gata de a fi procesat de sistemul ASR. Schema bloc a metodei este prezentată în figura 2:

Figura 2 – Schema bloc a metodei noisereduce. [12]

Metoda noisereduce este potrivită pentru o gamă largă de medii zgomotoase, în special în prezența zgomotelor staționare. Fiind o metodă bazată pe estimări adaptive, ea are un impact pozitiv asupra păstrării conținutului vocal relevant, mai ales când modelul de recunoaștere (ASR) este sensibil la distorsiuni în frecvențe joase și medii. Astfel, prezintă o serie de avantaje notabile care o fac potrivită pentru procesarea audio în contexte variate. Fiind o tehnică adaptivă, aceasta nu se bazează pe setări rigide legate de frecvență sau pe presupuneri stricte despre natura semnalului. Un alt punct forte al acestei metode este capacitatea sa de a păstra componentele vocale mai bine decât filtrele brute sau liniare, ceea ce o face utilă în aplicații precum recunoașterea automată a vorbirii. De asemenea, algoritmul poate fi utilizat eficient și cu setările implicite, fără a necesita reglaje complexe sau cunoașterea prealabilă a tipului de zgomot, ceea ce simplifică integrarea sa în diverse aplicații.

Cu toate acestea, există și unele limitări. În anumite situații, în special atunci când masca de atenuare este aplicată agresiv, metoda poate introduce distorsiuni auditive de tip „metallic” sau „robotic”, care afectează naturalitatea sunetului. De asemenea, eficiența reducerii zgomotului depinde într-o mare măsură de calitatea estimării inițiale a zgomotului; dacă segmentul de referință nu conține doar zgomot sau este prea scurt, performanța poate fi compromisă. Nu în ultimul rând, comparativ cu filtrele simple (precum cele trece-jos), noisereduce implică o procesare spectrală mai complexă, ceea ce duce la un timp de execuție mai mare și la un consum mai ridicat de resurse computaționale. [13]

## D.Spectral Gating

Spectral gating este o metodă de reducere a zgomotului care operează în domeniul frecvență-timp, bazându-se pe estimarea unui spectru de zgomot extras dintr-un segment liniștit al semnalului audio. Această tehnică este deosebit de eficientă în cazul zgomotelor staționare sau cvasi-staționare, deoarece poate identifica și suprima componentele spectrale constante ale zgomotului, păstrând în același timp semnalul vocal. Principiul de funcționare constă în construirea unei măști de atenuare pentru fiecare frecvență și moment de timp, care va acționa direct asupra spectrogramelor semnalului, eliminând acele componente ce se suprapun cu modelul spectral al zgomotului. [12] Procesul începe cu selectarea automată a unui segment scurt din înregistrare – de regulă, primele 0.5 secunde –, în care se presupune că nu este prezentă vorbire, ci doar zgomot de fundal. Acest fragment servește ca referință pentru caracterizarea zgomotului, permițând calculul unui model acustic precis. Semnalul complet este apoi transformat în domeniul frecvenței prin aplicarea Transformatei Fourier de scurtă durată (STFT), ceea ce oferă o reprezentare spectrogramică detaliată, în care se pot observa variațiile în timp ale amplitudinilor pe fiecare frecvență. Din segmentul de zgomot extras se determină media amplitudinilor pentru fiecare frecvență, obținându-se astfel o estimare stabilă a spectrului de zgomot. Această estimare este utilizată pentru a construi o mască de atenuare care, aplicată asupra întregii spectograme, reduce în mod selectiv componentele ce corespund caracteristicilor acustice ale zgomotului. Componentele spectrale care diferă semnificativ de acest model – în general, cele asociate cu vocea umană – sunt conservate. [14] După aplicarea măștii, spectrograma modificată este reconvertită în domeniul temporal prin Transformata Fourier inversă (ISTFT). Astfel, rezultatul final este un semnal audio filtrat, în care zgomotul a fost semnificativ atenuat, iar vorbirea este păstrată într-o formă clară și inteligibilă. Această metodă reușește să combine flexibilitatea adaptivă cu simplitatea conceptuală, fiind frecvent utilizată în procesarea digitală a sunetului, inclusiv ca etapă de preprocesare pentru sistemele de recunoaștere automată a vorbirii.

- În ceea ce privește aplicabilitatea în ASR, Metoda spectral gating este deosebit de utilă în contextul ASR, mai ales când înregistrările audio conțin zgomot de fundal relativ constant (staționar) precum zumzet electric, ventilație sau trafic la distanță. Prin estimarea specifică a spectrului zgomotului (dintr-un segment fără vorbire), această metodă permite o atenuare selectivă a componentelor zgomotoase fără a degrada semnificativ semnalul de vorbire. În cadrul sistemului Wav2Vec2 folosit în proiect, spectral gating contribuie la creșterea clarității vorbirii în spectrul relevant (0–4 kHz), ceea ce duce la o îmbunătățire a performanței de transcriere, mai ales în medii acustice moderate până la dificile. [14]

# IMPLEMENTARE

Toate etapele principale ale procesului de implementare, organizate într-un mod logic și coerent, sunt prezentate schematic în figura 3, oferind o imagine de ansamblu clară asupra modului de desfășurare a întregului sistem.

Figura 3 – Schema bloc a implementării.

## Setul de date

Prima etapă a implementării a constat în alegerea unui set de date adecvat pentru simularea condițiilor acustice dificile, specifice aplicațiilor reale. În acest scop, s-a utilizat subsetul test-clean din corpul NoiseLibriSpeech, o variantă modificată a celebrului set LibriSpeech, în care fișierele audio originale au fost contaminate artificial cu diferite tipuri de zgomot ambiental. Aceste zgomote variază în complexitate și intensitate, imitând condiții acustice reale precum traficul, zgomotul de fond urban sau medii industriale. Fiecare fișier este însoțit de o transcriere de referință, ceea ce permite evaluarea precisă a rezultatelor obținute prin recunoașterea automată a vorbirii. Acest set oferă astfel un cadru ideal pentru testarea robusteții unui sistem ASR preantrenat în fața degradărilor acustice. [1]

B. Filtrarea zgomotului

După selecția datelor, fiecare fișier audio a fost prelucrat individual printr-o metodă de reducere a zgomotului, aleasă dintr-un set de trei abordări complementare. Această etapă de preprocesare acustică este esențială, deoarece influențează direct calitatea caracteristicilor extrase ulterior de modelul ASR. Fișierele audio sunt parcurse secvențial, iar pentru fiecare se aplică următorii pași: convertirea semnalului la mono și resampling la o frecvență standard de 16 kHz, compatibilă cu modelul Wav2Vec2.0. [2] Ulterior, se aplică următoarele metode de reducere a zgomotului: Filtrarea trece-jos elimină frecvențele înalte (peste 4000 Hz), unde zgomotul este adesea concentrat. Este o metodă simplă și eficientă pentru zgomote de frecvență înaltă, dar poate afecta și componente ale vorbirii. [10] Spectral gating presupune extragerea unei porțiuni silențioase din începutul semnalului, considerată reprezentativă pentru zgomot.[14] Pe baza acesteia se construiește o mască spectrală care atenuează componentele similare cu zgomotul estimat. Noisereduce este o tehnică modernă, care efectuează o analiză spectrală completă fără a necesita o referință explicită de zgomot. Aceasta identifică și reduce componentele considerate zgomot pe baza variației spectrale și a estimărilor statistice. [12]

Această etapă de filtrare are un dublu scop: să reducă zgomotul din semnal și să păstreze cât mai bine componentele vocale utile pentru recunoaștere.

C. Aplicarea modelului preantrenat

După preprocesarea acustică, fiecare fișier audio este transmis către un model ASR preantrenat: facebook/wav2vec2-large-960h, pus la dispoziție de biblioteca transformers. Acest model de tip Wav2Vec2.0 este unul dintre cele mai performante modele de recunoaștere a vorbirii din generația actuală, fiind antrenat auto-supervizat pe peste 960 de ore de vorbire din corpusul LibriSpeech. Procesul de inferență începe prin trecerea semnalului audio procesat prin componenta Wav2Vec2Processor, care normalizează amplitudinile și pregătește semnalul pentru model. Acesta returnează o secvență de logits, reprezentând scoruri asociate fiecărui simbol potențial din vocabular. Prin aplicarea unei funcții argmax, se extrag cele mai probabile predicții, iar secvența rezultată este decodată într-un text coerent folosind decodarea CTC (Connectionist Temporal Classification). [1]

D. Transcrierea automată

Rezultatul procesului de inferență constă în generarea unei transcrieri automate pentru fiecare fișier audio procesat. Mai exact, pentru fiecare fragment sonor, modelul ASR preantrenat produce o secvență de caractere sau cuvinte care, conform rețelei neurale, reprezintă cel mai probabil conținutul vorbit în respectivul fișier. Aceste transcrieri reflectă interpretarea modelului asupra vorbirii conținute în înregistrare și pot fi influențate de factori precum calitatea audio, prezența zgomotului de fond, dicția vorbitorului sau tipul metodei de preprocesare aplicate. Pentru a permite analiza și evaluarea performanței modelului, toate transcrierile sunt colectate și salvate într-un fișier .csv. Acest fișier conține, pentru fiecare fișier audio, numele fișierului, textul transcris și, eventual, alți indicatori precum SNR-ul estimat sau scorurile WER/CER. Astfel, se poate realiza o comparație eficientă între rezultatele obținute prin diferite metode de filtrare sau reducere a zgomotului.

Transcrierea automată joacă un rol esențial în întregul proces, fiind etapa care face legătura directă între semnalul audio și conținutul textual final, utilizabil în aplicații precum recunoaștere vocală, subtitrări automate, interacțiune om-calculator sau analiză de conținut audio.[23]

E. Compararea transcrierilor

Transcrierile generate de modelul ASR sunt comparate cu transcrierile de referință din fișierele .trans.txt, care conțin textul teoretic corect asociat fiecărui fișier audio. Performanța recunoașterii este evaluată folosind două metrici standard: Word Error Rate (WER) și Character Error Rate (CER). WER cuantifică proporția de cuvinte greșite (omise, inserate sau înlocuite), oferind o măsură globală a acurateței transcrierii la nivel lexical. Pe de altă parte, CER evaluează erorile la nivel de caracter, fiind utilă pentru a detecta abateri fine care nu afectează neapărat înțelesul general al propoziției, dar indică imperfecțiuni în predicție. Este important de menționat că transcrierile de referință nu sunt întotdeauna perfect corecte sau aliniate exact cu fișierele audio. Din acest motiv, a fost stabilit un prag de toleranță de 0.40 pentru WER, astfel încât să fie păstrate doar acele cazuri în care transcrierea automată poate fi comparată în mod rezonabil cu o transcriere de referință acceptabilă. Această filtrare permite eliminarea din analiză a perechilor fișier–transcriere care ar putea introduce erori de interpretare.

Valorile WER, CER și SNR estimate pentru fiecare fișier sunt salvate într-un fișier .csv separat, corespunzător fiecărei metode de reducere a zgomotului, permițând o evaluare comparativă clară și reproductibilă a performanței sistemului ASR.

F. Evaluarea performanței

În ultima etapă, se realizează o analiză globală a performanței fiecărei metode de reducere a zgomotului. Se calculează media WER [6] , media CER și media SNR pentru fiecare metodă aplicată, iar rezultatele sunt vizualizate grafic. Histogramele generate compară direct cele trei metode din punctul de vedere al acurateței transcrierii și al clarității semnalului rezultat. Această evaluare  — WER, CER și evaluarea acustică (SNR) [23] — oferă o imagine completă asupra eficienței metodelor analizate. Un WER scăzut indică faptul că metoda respectivă reușește nu doar să reducă zgomotul, ci și să păstreze informația vocală relevantă pentru sistemul de recunoaștere. Analiza finală permite astfel identificarea celei mai bune metode în funcție de complexitatea de implementare, performanță și robustețe în condiții acustice reale.

REZULTATE EXPERIMENTALE

În cadrul acestui proiect, au fost evaluate performanțele unui sistem de recunoaștere automată a vorbirii (ASR) bazat pe modelul preantrenat Wav2Vec2.0, aplicat asupra unui set de date audio afectat de zgomot (NoiseLibriSpeech/test-clean). Scopul principal a fost identificarea unei metode eficiente de preprocesare audio care să reducă impactul zgomotului asupra acurateței transcrierii automate.[16] Pentru aceasta, au fost implementate și comparate trei tehnici de reducere a zgomotului: filtrare trece-jos (low-pass filter), spectral gating și noisereduce.

Evaluarea performanței s-a realizat din trei perspective complementare:

- precizia transcrierii, măsurată prin metrica Word Error Rate (WER)

- claritatea acustică a semnalului, cuantificată prin Signal-to-Noise Ratio (SNR)

- precizia transcrierii per caracter, prin metrica Character Error Rate (CER)

## A.Analiza WER

Rezultatele WER pot fi observate în figura 4:

Figura 4 – Rezultate WER pentru noisereduce, lowpass și spectralgate.

Rezultatele experimentale au arătat că toate cele trei metode de reducere a zgomotului au condus la o îmbunătățire semnificativă a performanței sistemului ASR. Dintre metodele analizate, cea mai bună performanță a fost obținută prin aplicarea filtrării trece-jos (low-pass), care a înregistrat o medie WER sub 0.25, reflectând o rată de transcriere corectă de peste 75%. Acest rezultat indică o capacitate ridicată a metodei de a elimina zgomotul de frecvență înaltă fără a compromite componentele esențiale ale vorbirii.[6]

Chiar și în cele mai dificile scenarii acustice, modelul ASR a reușit să mențină un WER sub pragul de 0.40 pentru majoritatea fișierelor procesate, prag considerat acceptabil pentru aplicații practice. Performanța obținută este cu atât mai remarcabilă cu cât fișierele utilizate au fost afectate de zgomot consistent, simulând condiții reale de utilizare.

Aceste rezultate confirmă importanța unei etape de preprocesare acustică bine alese, care poate îmbunătăți substanțial robustețea sistemelor de recunoaștere automată a vorbirii. Chiar dacă modelele ASR moderne, precum Wav2Vec2.0, sunt performante în medii curate, integrarea unor tehnici simple, precum filtrarea trece-jos, poate aduce beneficii reale în scenarii zgomotoase, crescând fiabilitatea recunoașterii în aplicații din lumea reală.

## Analiza valorilor SNR

Analiza valorilor estimate ale raportului semnal-zgomot (SNR) evidențiază impactul aplicării metodelor de reducere a zgomotului asupra calității acustice a semnalelor procesate. Pentru fiecare fișier audio, SNR a fost estimat o singură dată înainte de procesare, iar ulterior pentru fiecare metodă de filtrare aplicată. Estimarea s-a bazat pe energia dintr-un segment considerat ca zgomot (primele 0.5 secunde), întrucât nu a fost disponibil un semnal vocal curat de referință.

Rezultatele arată că toate cele trei metode aplicate — noisereduce, lowpass și spectralgate au condus la o creștere clară a valorii SNR după procesare. Valoarea medie SNR înainte de filtrare s-a situat în jurul a 2.0 dB, iar după aplicarea filtrelor a crescut până la aproximativ 2.4–2.8 dB, în funcție de metodă. Deși valorile absolute ale SNR rămân relativ reduse, reflectând un mediu acustic dificil și zgomotos, creșterea constantă a acestei metrici confirmă eficiența tehnicilor de preprocesare.

Această îmbunătățire este esențială, întrucât contribuie la o mai bună separare între voce și zgomotul de fundal. Chiar și în aceste condiții, sistemul ASR bazat pe arhitectura Wav2Vec2.0 a fost capabil să producă transcrieri coerente, ceea ce subliniază robustețea sa în medii reale. În concluzie, includerea metricii SNR alături de WER și CER oferă o imagine mai completă asupra performanței generale a sistemului și asupra impactului direct al reducerii zgomotului asupra calității semnalului procesat. Rezultatele comparative sunt ilustrate în Figura 5.

Figura 5 – Rezultate SNR pentru noisereduce, lowpass și spectralgate.

## Analiza CER

Pentru a evalua cu precizie performanța sistemului ASR în prezența diverselor metode de reducere a zgomotului, a fost calculată și analizată metrica CER (Character Error Rate). Această metrică oferă o măsură mai fină decât WER (Word Error Rate), deoarece evaluează erorile la nivel de caracter, permițând evidențierea diferențelor subtile între predicția modelului și transcrierea de referință.

Figura 6 prezentată arată valorile CER medii obținute pentru fiecare dintre cele trei metode de filtrare testate: noisereduce, lowpass și spectralgate. Toate metodele au generat rezultate satisfăcătoare, cu valori CER semnificativ sub pragul de 0.2, indicând un nivel ridicat de fidelitate în transcrierea automată a vorbirii. Se remarcă faptul că metoda lowpass a înregistrat cea mai mică valoare CER medie dintre cele trei, ceea ce sugerează că această metodă de filtrare a frecvențelor înalte nu afectează conținutul esențial al semnalului vocal, ci reușește să elimine eficient componentele perturbatoare fără a distorsiona semnificativ vocea. Este posibil ca această metodă să păstreze forma și dinamica caracteristică a sunetelor vorbite într-un mod mai consistent decât celelalte abordări. Metoda spectralgate, care se bazează pe analiza spectrală a unei secvențe tăcute pentru a identifica profilul zgomotului, a avut un comportament comparabil cu noisereduce. Deși ușor mai puțin performantă decât filtrarea low-pass, aceasta a reușit să reducă zgomotul într-un mod care a menținut transcrierea coerentă la nivel caracter.  În ceea ce privește metoda noisereduce, deși este o tehnică bine-cunoscută în reducerea zgomotului de fundal, valorile CER obținute sugerează că uneori poate afecta subtil forma fonetică a cuvintelor, ceea ce duce la apariția unor erori minore în transcriere. Este posibil ca, în anumite condiții, acest algoritm să supra-corecteze unele secvențe sonore, eliminând nu doar zgomotul, ci și fragmente de voce.

Per ansamblu, diferențele dintre metode nu sunt majore, dar lowpass se distinge ca fiind metoda cea mai eficientă în contextul acestei evaluări, cu cele mai mici erori la nivel de caracter. Această observație este importantă deoarece, chiar și în cazurile în care WER poate fi similar între metode, CER oferă o imagine suplimentară asupra calității și preciziei transcrierii, mai ales în limbile unde diferențele mici între cuvinte pot schimba semnificația.

Figura 6 – Rezultate CER pentru noisereduce, lowpass și spectral gate.

## Comparație între metode

Compararea celor trei metode de reducere a zgomotului – noisereduce, lowpass și spectralgate – a fost realizată pe baza a trei metrici esențiale: CER (Character Error Rate), WER (Word Error Rate) și SNR (Signal-to-Noise Ratio). Rezultatele au arătat că metoda lowpass oferă cele mai bune performanțe generale, obținând cel mai mic CER mediu (~0.09) și cel mai scăzut WER, ceea ce indică o transcriere fidelă atât la nivel de caractere, cât și la nivel de cuvinte. Aceasta reușește să filtreze zgomotul fără a compromite semnalul vocal, păstrând claritatea și structura propozițiilor. Metoda spectralgate a înregistrat cel mai mare SNR estimat, semnalând o eficiență ridicată în eliminarea zgomotului, dar cu un ușor compromis în ceea ce privește precizia transcrierii, în special la nivel de cuvinte. În schimb, noisereduce, deși eficientă în reducerea zgomotului, a avut cele mai slabe rezultate la nivel de CER și WER, sugerând că poate distorsiona subtil semnalul vocal, afectând corectitudinea transcrierii. În concluzie, metoda lowpass se dovedește a fi cea mai echilibrată și performantă, obținând rezultate bune pe toate cele trei metrici analizate.

TABEL 1.

| Metodă | CER | WER |
| --- | --- | --- |
| noisereduce | 0.12 | 0.30 |
| lowpass | 0.09 | 0.24 |
| spectralgate | 0.11 | 0.31 |

# Concluzii finale

Proiectul a demonstrat că este posibilă recunoașterea automată a vorbirii în condiții acustice extreme prin combinarea unui model ASR preantrenat performant cu tehnici adecvate de reducere a zgomotului. Rezultatele obținute, cu WER sub 30% chiar și în prezența unui SNR scăzut, confirmă robustețea abordării propuse [6] și relevanța acesteia pentru aplicații reale precum comenzi vocale în medii industriale, asistență vocală în vehicule sau interfețe accesibile pentru persoanele cu dizabilități. [17]

În concluzie, evaluarea simultană a WER și SNR oferă o perspectivă echilibrată asupra performanței unui sistem ASR.[6,23] Nu doar precizia transcrierii contează, ci și capacitatea sistemului de a face față condițiilor acustice dificile. Rezultatele obținute pot constitui un punct de plecare pentru lucrări viitoare, care să exploreze metode avansate de filtrare, fine-tuning local al modelului sau integrarea cu modele de limbaj mai complexe pentru îmbunătățirea suplimentară a performanței în medii zgomotoase.  [19]

Deși rezultatele obținute în acest proiect sunt promițătoare, există mai multe direcții de dezvoltare care pot fi explorate în lucrări viitoare. În primul rând, se poate analiza impactul unor metode mai avansate de reducere a zgomotului, bazate pe rețele neuronale dedicate (deep denoising networks) [18] sau modele generative, care promit o reconstrucție mai fidelă a semnalului vocal. În al doilea rând, ar fi relevantă testarea sistemului pe tipuri variate de zgomot (trafic, voci multiple, zgomot impulsiv) și în medii acustice reale, pentru a valida generalizarea rezultatelor. [22]

O altă direcție importantă ar fi fine-tuning-ul modelului ASR pe fișiere audio zgomotoase similare cu cele din setul de test, pentru a crește rezistența la distorsiuni specifice. De asemenea, integrarea unui model de limbaj contextual, capabil să corecteze automat transcrierile în funcție de sensul frazei, ar putea reduce în continuare rata de eroare în recunoaștere. [18]

# Referinte

M. S. Islam, M. R. Hasan, M. A. H. Akhand, and M. A. H. Chowdhury, “ASR systems in noisy environment: Auditory features based on gammachirp filter using the AURORA database,” in 2014 International Conference on Informatics, Electronics & Vision (ICIEV), Dhaka, Bangladesh, May 2014, pp. 1–6.

https://huggingface.co/docs/transformers/model_doc/wav2vec2

A. Hsu, H. Tang, J. Glass, “HuBERT: Self-Supervised Speech Representation Learning by Masked Prediction of Hidden Units,” IEEE/ACM Trans. Audio, Speech, and Language Processing, vol. 29, pp. 3451–3460, 2021.

Y. Zhang, Y. Li, and Y. Wang, “A new method for noise reduction in speech signals using spectral subtraction,” AStA Advances in Statistical Analysis, vol. 109, no. 1, pp. 45–60, Mar. 2025.

Park, D. S., Chan, W., Zhang, Y., Chiu, C.-C., Zoph, B., Cubuk, E. D., & Le, Q. V. (2019). SpecAugment: A Simple Data Augmentation Method for Automatic Speech Recognition. Interspeech 2019, 2613–2617.

Hugging Face, „Evaluation metrics for ASR”, Hugging Face Audio Course, disponibil la: Hugging Face,.

V. Panayotov, G. Chen, D. Povey, and S. Khudanpur, “LibriSpeech: An ASR corpus based on public domain audio books,” Proc. IEEE Int. Conf. on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP), pp. 5206–5210, 2015.

A. Baevski, H. Zhou, A. Mohamed, and M. Auli, “wav2vec 2.0: A framework for self-supervised learning of speech representations,” Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), vol. 33, pp. 12449–12460, 2020.

OpenAI, “Whisper: Robust Speech Recognition via Large-Scale Weak Supervision,” 2022.

S. Arora, “Audio Signal Noise Reduction using Low Pass Filter,” International Journal of Computer Science and Engineering (IJCSE), vol. 10, no. 3, pp. 46–49, May–Jun. 2021.

N. Jirafe, “How to filter noise with a low pass filter — Python,” Analytics Vidhya on Medium, Dec. 27, 2019.

T. Sainburg, “noisereduce: Noise reduction using spectral gating in Python,” GitHub,  https://github.com/timsainb/noisereduce

T. Sainburg și A. Zorea, „Noisereduce: Domain General Noise Reduction for Time Series Signals,” dec. 2024.

E. Sudheer Kumar, K. Jai Surya, K. Yaswanth Varma și N. R. Kurapati, „Noise Reduction in Audio File Using Spectral Gatting and FFT by Python Modules,” ResearchGate, ian. 2023.

C. Valentini-Botinhao, X. Wang, S. Takaki, and J. Yamagishi, “Investigating RNN-based speech enhancement methods for noise-robust Text-to-Speech,” in Proc. SSW, 2016, pp. 146–152.

Pollák, P., & Rajnoha, J. (2009). ASR systems in Noisy Environment: Analysis and Solutions for Increasing Noise Robustness. ResearchGate

T. Parthasarathi and S. Sundaram, “Robustness of speech recognition systems to noise using auditory-inspired features,” IEEE Signal Processing Letters, vol. 18, no. 8, pp. 469–472, Aug. 2011.

C. Valentini-Botinhao et al., “Investigating RNN-based speech enhancement methods for noise-robust Text-to-Speech,” Proc. SSW, 2016.

S. Watanabe et al., “ESPnet: End-to-end speech processing toolkit,” in Proc. Interspeech, 2018, pp. 2207–2211.

J. R. Deller, J. H. L. Hansen, and J. G. Proakis, Discrete-Time Processing of Speech Signals, IEEE Press, 2000.

R. W. Schafer and L. R. Rabiner, “Digital representations of speech signals,” Proc. IEEE, vol. 63, no. 4, pp. 662–677, Apr. 1975.

T. Kinnunen and H. Li, “An overview of text-independent speaker recognition: From features to supervectors,” Speech Communication, vol. 52, no. 1, pp. 12–40, Jan. 2010.

Z. Nian, J. Du, Y. T. Yeung și R. Wang, „A Time Domain Progressive Learning Approach with SNR Constriction for Single-Channel Speech Enhancement and Recognition,” în Proc. IEEE Int. Conf. Acoust., Speech, Signal Process. (ICASSP), 2022, pp. 6277–6281